# 16 BIT ALU

DESIGN SOURCE

module alu16 (

input  [15:0] A, B,       // Operands

input  [3:0]  ALU_Sel,    // Operation select

output reg [15:0] ALU_Out,// Result

output reg CarryOut       // Carry flag (for addition)

);

wire [16:0] tmp; // For addition with carry

assign tmp = {1'b0, A} + {1'b0, B};

always @(*) begin

case (ALU_Sel)

4'b0000: begin // ADD

ALU_Out  = A + B;

CarryOut = tmp[16];

end

4'b0001: begin // SUB

ALU_Out  = A - B;

CarryOut = 0;

end

4'b0010: ALU_Out = A & B;   // AND

4'b0011: ALU_Out = A | B;   // OR

4'b0100: ALU_Out = A ^ B;   // XOR

4'b0101: ALU_Out = ~A;      // NOT

4'b0110: ALU_Out = A << 1;  // Shift Left

4'b0111: ALU_Out = A >> 1;  // Shift Right

default: ALU_Out = 16'h0000;

endcase

end

endmodule

SIMULATION SOURCE

module alu16_tb;

reg  [15:0] A, B;

reg  [3:0]  ALU_Sel;

wire [15:0] ALU_Out;

wire CarryOut;

// Instantiate ALU

alu16 uut (

.A(A),

.B(B),

.ALU_Sel(ALU_Sel),

.ALU_Out(ALU_Out),

.CarryOut(CarryOut)

);

initial begin

// Monitor outputs continuously

$monitor("Time=%0t | Sel=%b | A=%d, B=%d | Out=%d, Carry=%b",

$time, ALU_Sel, A, B, ALU_Out, CarryOut);

// ---------------- Arithmetic Operations ----------------

// ADD

A = 16'd10; B = 16'd5; ALU_Sel = 4'b0000; #10;

// SUB

A = 16'd20; B = 16'd7; ALU_Sel = 4'b0001; #10;

// ---------------- Logical Operations ----------------

// AND

A = 16'h0F0F; B = 16'h00FF; ALU_Sel = 4'b0010; #10;

// OR

A = 16'h0F0F; B = 16'h00FF; ALU_Sel = 4'b0011; #10;

// XOR

A = 16'hAAAA; B = 16'h5555; ALU_Sel = 4'b0100; #10;

// NOT

A = 16'hFFFF; B = 16'h0000; ALU_Sel = 4'b0101; #10;

// ---------------- Shift Operations ----------------

// Shift Left

A = 16'd4; B = 16'd0; ALU_Sel = 4'b0110; #10;

// Shift Right

A = 16'd8; B = 16'd0; ALU_Sel = 4'b0111; #10;

// ---------------- Default Case ----------------

// Invalid select

A = 16'd15; B = 16'd3; ALU_Sel = 4'b1111; #10;

$finish;

end

endmodule